Advances in Engineering and Innovation	www.progreso.tecnm.mx/revistaAEI Vol. 8, No. 17, pp. 98-106		ISSN: 2448-685X

Enero - Junio 2023

# Localizacio´n de fugas en redes de distribucio´n por medio de un clasificador de bosque aleatorio

Leak localization in water distribution networks using random forest classifier

Anuar Badillo Olvera1∗, Julio Zeno´n Garc´ıa Cortes1, Larbi Djilali2, Erick del Jesus Tamayo Loeza3 y Ramo´n Salvador Mezquita Mart´ınez3

# 1Tecnolo´gico Nacional de Me´xico campus Zacatecas Norte,

carretera a Gonza´lez Ortega Km 3, C.P. 98400, Ap. postal 178, R´ıo Grande, Zacatecas, Me´xico.

# 2Universidad Auto´noma del Carmen, Av. 56 No. 4, Esq. Avenida Concordia, colonia Benito Jua´rez C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, Me´xico.

3Tecnolo´gico Nacional de Me´xico campus Progreso,

# Boulevard Tecnolo´gico de Progreso por 62 SN, C.P. 97320, Progreso, Yucata´n, Me´xico.

∗Corresponding author: anuar.bo@zacatecasnte.tecnm.mx

Resumen—Este art´ıculo presenta un algoritmo de clasifi- cacio´n basado en el algoritmo de bosque aleatorio que tiene por objetivo el determinar la ubicacio´n aproximada de una fuga  en  una  red  de  distribucio´n  de  agua.  En  esta  te´cnica, residuos  obtenidos  de  la  comparacio´n  entre  las  medidas de  presio´n  en  los  nodos  de  la  red  y  el  comportamiento nominal  estimado  a  partir  del  modelo  matema´tico.  Dichos se  analizan  por  medio  de  un  algoritmo  de  clasificacio´n con  el  objetivo  de  asociar  la  informacio´n  residual  a  una ubicacio´n  aproximada  de  fuga..  El  desempen˜o  del  algo- ritmo es evaluado y comparado con otros algoritmos de clasificacio´n en un problema de tipo que comprende ciento veintise´is nodos, ocho va´lvulas, dos tanques, dos depo´sitos, tres bombas y ciento sesenta y ocho tuber´ıas, sujeto a cuatro

patrones de demanda variable. los resultados ilustran la mejora  de  la  precisio´n  del  algoritmo  propuesto  sobre  las otras  te´cnicas  (Algoritmo  de  vecinos  cercanos  y  ma´quinas de vector soporte).

Palabras clave—Fuga, Red de distribucio´n, Localizacio´n de fugas, Reduccio´n de pe´rdidas, Presiones de red.

Abstract—This paper presents a Random Forest classifier technique for determining the approximate location of a leak in a Water Distribution Network (WDN). In this tech- nique residuals obtained from the comparison between the pressure measurements and the nominal behavior estimated from the mathematical model are analyzed as a classifi- cation task in order to associate the residual information

Recibido: 19/Octubre/2022	© TecNM – Instituto Tecnolo´gico Superior Progreso Aceptado: 09/Diciembre/2022

to an approximate leak location. The algorithm perfor- mance is evaluated and compared with other classification algorithms on a benchmark problem comprising by one hundred and twenty-six nodes, eight valves, two tanks, two reservoirs, three pumps, and one hundred and sixty-eight pipes, subject to four variable demand patterns. the results illustrate the improved accuracy of the proposed algorithm over the other techniques (Near Neighbors Algorithm and Support Vector Machines).

Keywords—Leakage, Water distribution networks, Fault localization, Loss reduction, Pressure-Driven Deman.

- INTRODUCCIO´ N

Las   pe´rdidas   de   agua   es   un   problema   al   que   se enfrentan  los  organismos  de  administracio´n  del  agua de todo el mundo, debido a las posibles consecuencias relacionadas  con  los  dan˜os  a  la  seguridad,  la  econom´ıa y  el  medio  ambiente.  Adema´s,  las  fugas  de  agua  pue- den ocurrir debido al deterioro debido al tiempo de la infraestructura. En consecuencia, porcentajes de fugas (pe´rdidas) comprendidos en rangos entre el 30 y el 50 % son  comunes  en  los  Sistemas  de  Distribucio´n  de  Agua (SDA) [World Water Assessment Programme United Nations and UN-Water, 2009], [Puig et al., 2016]. En ese  sentido,  se  han  propuesto  me´todos  de  deteccio´n  y localizacio´n  de  fugas  basados  en  diferentes  enfoques para abordar este problema. Uno de estos enfoques es el basado en modelos, donde se utilizan mediciones de flujo y  presio´n  en  los  nodos  de  la  red,  modelos  hidra´ulicos y  diferentes  me´todos  de  estimacio´n  para  realizar  l´ınea la  tarea  de  deteccio´n  y  localizacio´n  de  fugas.  Estos me´todos formulan el problema de localizacio´n de fugas en  funcio´n  de  diferentes  consideraciones  de  disen˜o  y supuestos  matema´ticos,  como  ejemplo,  en  [Pudar  and Liggett, 1992] se aborda el problema de fugas como un  problema  de  estimacio´n  parame´trica  por  medio  de la  te´cnica  de  m´ınimos  cuadrados.  Sin  embargo,  estos me´todos  no  toman  en  consideracio´n  las  incertidumbres en la estimacio´n de la demanda y las perturbaciones en las mediciones, las cuales se presentan en aplicaciones reales.  Otros  trabajos  trata  el  problema  de  localizacio´n de  fugas  como  una  tarea  de  clasificacio´n  [Valizadeh et al., 2009], [Leu and Bui, 2016]. Estos enfoques pueden considerarse basados datos, ya que solo es necesario utilizar datos experimentales sin necesidad de mode- los  matema´ticos.  Sin  embargo,  el  rendimiento  de  estos me´todos esta´  fuertemente relacionado con el proceso de entrenamiento, pero en aplicaciones reales, puede ser dif´ıcil obtener conjuntos de datos que cubran todas las fallas posibles. Considerando esto, los autores en [Puig et al., 2016], [Sarrate et al., 2014] proponen un me´todo mixto basado en modelos y controlado por datos, donde se considera un residuo el cual se genera a partir del estado  nominal  y  la  condicio´n  de  falla,  y  se  analiza utilizando te´cnicas de clasificacio´n. En este enfoque, no es necesario que los conjuntos de datos cubran todas

las  posibles  fallas  como  en  los  me´todos  basados  en datos puros, ya que el esquema basado en modelos permite generar las posibles fallas. Buscando mejorar el rendimiento general del modelo mixto, este art´ıculo propone el disen˜o de un clasificador basado en la te´cnica de  arboles  de  decisio´n  (RF,  del  ingle´s:  Random  Forest) con datos de un caso de estudio.

El modelo hidra´ulico del caso de estudio corresponde a  la  Red  1  utilizada  para  evaluar  el  desempen˜o  del algoritmo en el concurso “La Batalla de las Redes de Sensores de Agua”, BWSN [Ostfeld et al., 2008]. El  desempen˜o  de  el  esquema  de  localizacio´n  de  fugas propuesto se evalu´a en un escenario perturbado por ruido e incertidumbres en la estimacio´n de la demanda.

El resto del documento esta´ organizado de la siguiente manera: la seccio´n II presenta los preliminares compues- tos  por:  el  modelo  de  distribucio´n  de  agua,  describe el  nu´mero  de  sensor  considerado  y  el  procedimiento de  colocacio´n  que  se  utiliza  para  definir  el  esquema de  instrumentacio´n  relacionado  con  la  fuga  propuesta algoritmo  de  localizacio´n.  El  esquema  de  clasificacio´n propuesto  para  abordar  la  localizacio´n  de  fugas  para se  presenta  en  la  Seccio´n  III.  La  seccio´n  IV,  presenta el  algoritmo  de  clasificacio´n  propuesto  a  trave´s  de  los resultados obtenidos en un problema de referencia. Fi- nalmente, se exponen las respectivas conclusiones.

- PRELIMINARES

Esta   seccio´n   presenta   el   esquema   de   simulacio´n hidra´ulica, el modelo de fuga, la seleccio´n del nu´mero y posicio´n de los sensores utilizados en este trabajo.

II-A. Ecuaciones gobernantes

El  ana´lisis  de  caudal  y  presio´n  de  un  red  de  distri- bucio´n  se  puede  realizar  desde  diferentes  enfoques  de modelo, como: modelos inerciales, transitorios, esta´ticos y  cuasiesta´ticos.  Los  modelos  inercial  y  transitorio  se caracterizan por ecuaciones diferenciales parciales, mien- tras  que  el  modelo  esta´tico  analiza  estados  estaciona- rios  a  trave´s  de  un  sistema  de  ecuaciones  algebraicas. Los  modelos  esta´ticos  se  pueden  extender  a  diferentes per´ıodos de simulacio´n con la superposicio´n de simula- ciones  esta´ticas  en  el  tiempo  (modelos  cuasi-esta´ticos) con diferentes condiciones de frontera. En general, para aplicaciones  pra´cticas  se  utilizan  los  modelos  esta´tico y  cuasi-esta´tico,  ya  que  con  este  tipo  de  modelos  se puede abordar la gestio´n diaria de la red (ana´lisis, disen˜o y  operacio´n).  Adema´s,  para  Redes  grandes,  los  efectos transitorios  se  disipan  ra´pidamente  y  los  modelos  tran- sitorios son computacionalmente costosos [Cabrera and Vela, 2013].

El ana´lisis de red esta´tica se basa en las ecuaciones de masa (1) y energ´ıa (2):

donde	H0	=		[H0,1, H0,2, . . . , H0,n  ]T	es	un vector	columna	de	cabezas	nodales	conocidas,

t

p

Σ

P

n

Q = [Q1, Q2, . . . , Qn  ]T  y H = [H1, H2, . . . , Hn  ]T  es

Qij − qi = 0   for i = 1, . . . , N	(1)

j=1

donde j es el conjunto de tuber´ıas conectadas al nodo i, P  es el nu´mero total de tuber´ıas, qi  es la demanda en el nodo i, Qij es el gasto en el nodo i de la tuber´ıa j, y N es el nu´mero total de nodos. Por otro lado, la ecuacio´n de la energ´ıa involucra balances de energ´ıa, trabajo, potencia y ma´quinas que interactu´an con los fluidos que fluyen y la  red  de  distribucio´n  de  agua.  La  ecuacio´n  de  energ´ıa, del nodo i en la tuber´ıa j, se puede expresar como:

una columna vector de caudales y alturas de tuber´ıa desconocidos, respectivamente. En (4), A11 es una matriz diagonal de orden np cuyos elementos se definen por las pe´rdidas de carga como:

A11(k, k) = nr|Qij|n−1 + 2m|Qij|,	(5) para tuber´ıas y:

A11(k, k) = −ω(h0 − rp(Qij/ωnp ))/Qij,	(6)

∈	∈	∈

sub matriz de incidencia A12, definida de la siguiente

para bombas, para k      1, np; k      1, nt; j       1, nt. Por otro lado, la topolog´ıa de la red se describe mediante la

ij

ij

Hi − Hj = hij = rQn + mQ2

(2)

donde n es un exponente de flujo que depende de la ecuacio´n  de  friccio´n,  r  es  el  coeficiente  de  friccio´n,  m

manera:

es  la  pe´rdida  local,  Hi  y  Hj  es  la  cabeza  de  presio´n

  −1   si el flujo de la tuber´ıa j  sale del nodo i,

en  el  nodo  i-e´simo  y  la  cabeza  al  final  del  tubo  j-th,

respectivamente [Rossman, 2001]. La cabeza de presio´n agregada por las bombas se describe mediante una ley

A12(i, j) =

- si la tuber´ıa j no esta´ conectada al nodo i,



+1 si el flujo de la tuber´ıa j ingresa al nodo i.

(7)

de potencia:

hp = −ω2(h0 − rp(Qij/ω)ηp )	(3)

La submatriz de incidencia general se puede dividir

en dos submatrices: A12 = [A12 . A10] relacionando las tuber´ıas con los nodos con cabeza de presio´n desconocida

donde  ω  es  un  para´metro  asociado  a  la  de  velocidad relativa, rp y ηp son los coeficientes de la curva de la bomba, y h0 es la cabeza de cierre de la bomba. El uso de (1-3) para describir el comportamiento de un red conduce a un sistema de ecuaciones no lineales que  puede  aproximarse  mediante  un  me´todo  nume´rico

[Rossman, 2001].

El modelado tradicional de redes de agua utiliza como supuesto  que  las  presiones  en  la  red  son  funcio´n  de  la demanda constante. Este enfoque de conduce a buenos resultados cuando las presiones en la red son suficientes. Sin embargo, en escenarios donde se presentan condi- ciones  de  baja  presio´n  por  ejemplo  en  escenarios  de falla donde los consumidores no siempre reciben su demanda y, en ocasiones, generan presiones negativas en los resultados de la simulacio´n, siendo una consideracio´n poco realista. De esta forma, trabajos como en [Gius- tolisi et al., 2008], [Klise et al., 2017], [Todini, 2010] proponen  una  simulacio´n  de  Demanda  en  funcio´n  de la  Presio´n  (PDD)  para  obtener  una  representacio´n  ma´s realista  de  las  redes  de  distribucio´n  bajo  escenarios  de falla. Considerando un escenario de fugas de una red que comprende np tuber´ıas con descargas desconocidas, nn nodos con alturas desconocidas (nodos internos) y nt nodos con alturas conocidas, por ejemplo, niveles de tanque, la simulacio´n PDD se puede describir mediante el siguiente sistema de ecuaciones basadas en (1) y (2):

A21	A22

H

−q

A11	A12     Q   = −A10H0   ,	(4)

(A12).

II-B.    Nu´mero y ubicacio´n del sensor

El desempen˜o de un sistema de monitoreo depende en gran medida de las mediciones disponibles. Por ello, an- tes de implementar un me´todo de localizacio´n de fugas, la seleccio´n del nu´mero de sensores y su posicio´n es una tarea fundamental. El uso de un sensor en cada nodo de la red podr´ıa ser un escenario ideal para el desem- pen˜o  del  monitoreo.  Sin  embargo,  este  escenario  puede estar  involucrando  un  gran  costo  de  instrumentacio´n  y en general las agencias gestoras del agua buscan una configuracio´n eficiente donde se maximice el monitoreo con  un  nu´mero  reducido  de  sensores,  evitando  un  gran costo de instrumentacio´n [Sarrate et al., 2014].

La colocacio´n de M  sensores en N  nodos potenciales con M < N requiere un tiempo exponencial para un me´todo  exhaustivo,  incluso  para  un  me´todo  de  tiempo polinomial  resulta  inviable  para  un  WDN  de  taman˜o intermedio [Gamboa-Medina and Reis, 2017]. De esta manera, [Sarrate et al., 2014] propone dos pasos para abordar el problema del nu´mero de sensores y su ubica- cio´n:

Primero,  para  evitar  informacio´n  redundante  y  re- ducir los sensores candidatos iniciales, se utiliza una  te´cnica  de  agrupamiento  para  determinar  la similitud entre las firmas de falla (la diferencia entre la presio´n nominal y las condiciones de falla).

Una vez dividido el sensor en grupos naturales, el

conjunto del nu´mero ma´ximo de sensores instalados sera´  igual al nu´mero de grupos.

Dando el nu´mero ma´ximo de sensores instalados, el problema de ubicacio´n se aborda como un problema de optimizacio´n, buscando las mejores ubicaciones posibles de sensores que maximizan el rendimiento

et al., 2008] Algoritmos de medios (KFCM) [Girolami, 2002]. Con el fin de obtener una decisio´n ma´s informada, en  este  trabajo  se  comparan  estas  te´cnicas  mediante  el

´ındice de validez propuesto en [A Miyamoto et al., 2008], [Masson and Denœux, 2008] y [Girolami, 2002] para los me´todos FCM, ECM y KFCM, respectivamente.

de monitoreo calculado a trave´s de una funcio´n de

Como  se  menciono´

anteriormente, una vez que el

costo.

En  este  trabajo,  los  datos  (objetos)  analizados  esta´n dados por una matriz de sensibilidad como en [Pudar and Liggett, 1992], [Puig et al., 2016], [Casillas et al., 2015] que  en  un  esquema  de  simulacio´n  considera  todos  los posibles sensores instalados en el sistema, por lo que esta matriz  contiene  las  posibles  desviaciones  de  presio´n  en un WDS con fugas presentes. Esta matriz esta´ compuesta por vectores de sensibilidad o s´ıntoma sj que contienen una diferencia normalizada entre la presio´n de cabeza de

i

una simulacio´n sin fugas Hˆi  y la presio´n de cabeza Hˆ fj

 ˆ		 ˆH	−H



que representa la presio´n de cabeza en cada nodo de la red  bajo  los  efectos  de  la  magnitud  de  la  fuga  fj.  La matriz de sensibilidad se puede expresar como:

nu´mero de sensor se define a trave´s de la te´cnica de agru- pacio´n,  es  necesario  abordar  el  problema  de  ubicacio´n del  sensor.  Este  art´ıculo  implementa  el  me´todo  basado en proyecciones presentado en [Casillas et al., 2015] para seleccionar la posicio´n del sensor. Este me´todo considera la matriz de sensibilidad S descrita anteriormente y la matriz residual R [Pudar and Liggett, 1992], [Puig et al., 2016]. La matriz residual R se construye de la misma manera que S, pero con una magnitud de fuga diferente fj   y  sin  normalizacio´n.  Despue´s,  la  configuracio´n  del candidato del sensor se mapea en un vector binario

p = [p1, p2, . . . , pN ], donde:

pi = 0   Si la presio´n es medida en el nodo,

fj	pi =

1	1

fj

pi = 1 de otro modo.

(9)

 Hˆ fj −Hˆ



S = [s1, s2, . . . , sN ] con sj = 	.	 .	(8)

N	N

A partir del vector binario se construye una matriz diagonal P = diag(p , p , . . . , p ) y se calcula una me-

1

2

N

fj

Para  determinar  el  nu´mero  y  la  posicio´n  del  sensor,  la informacio´n  de  la  matriz  de  sensibilidad  se  analiza  en dos  pasos.  En  el  primer  paso  se  determina  el  nu´mero de sensor a trave´s de una te´cnica de agrupamiento y en el segundo paso se aborda el problema de ubicacio´n del sensor.

En el uso de una te´cnica de agrupamiento para deter-

minar el nu´mero de sensores, es necesario considerar las

dida de aislabilidad basada en proyecciones vectoriales

normalizadas [Casillas et al., 2015]:

2,

STkP (p)S1,j

ψk,j(p) =	,	(10)

ǁP (p)S2,kǁ ǁP (p)S1,jǁ

A partir de las proyecciones vectoriales es posible cons- truir la matriz (Ψ), como:



 ψ11(p)	· · ·	ψ1N (p) 



dificultades que se presentan en un escenario realista, como variaciones temporales de la demanda, ruido en

Ψ(p) =	.

. . .	.

.	(11)

las mediciones y fugas de diferente magnitud. Bajo este escenario, es dif´ıcil definir una similitud entre objetos, ya que pueden estar simulta´neamente cerca de diferentes grupos.  Una  opcio´n  para  abordar  este  tipo  de  proble-

ψN1(p)  · · ·	ψNN (p)

Para evaluar la calidad del ´ındice de error de configura- cio´n candidato se introduce como:

ε (p) =    0   if    ψii(p) = max(ψi1(p), . . . , ψiN (p)),

mas son los me´todos Fuzzy C-Means donde los objetos	i

pueden pertenecer a ma´s de un clu´ster con cierto grado

- de otro modo,

(12)

de pertenencia. Asimismo, es importante sen˜alar que en las  te´cnicas  de  agrupamiento,  de  forma  no  supervisada, no  existe  una  informacio´n  previa  sobre  el  nu´mero  de agrupamientos naturales. Teniendo esto en cuenta, la mayor´ıa de los me´todos calculan un ´ındice de validez de varias  particiones  para  seleccionar  el  nu´mero  de  clu´ster apropiado, [Masson and Denœux, 2008]. En este traba- jo, el problema de agrupamiento se resuelve utilizando

Despue´s, un ´ındice global que tiene en cuenta todos los nodos se calcula como:

Σ ε (p)

m

ε(p) =	i	,	(13)

m

i=1

Finalmente,  la  tarea  de  colocacio´n  de  sensores  se  for- mula como un problema de optimizacio´n de la siguiente manera:

tres te´cnicas basadas en agrupamiento difuso: el cla´sico

Fuzzy C-means (FCM) [A Miyamoto et al., 2008], el Evidential C-Means (ECM) [Masson and Denœux, 2008] y el Kernelized Fuzzy C-means (FCM) [A Miyamoto

min

p

s.t.

ε(p)

Σ

m

pi = sn,

i=1

(14)

donde p es el vector de la posicio´n del sensor candidato y  sn  es  el  nu´mero  de  sensor  a  colocar.  Para  abordar el  problema  de  optimizacio´n  (14),  se  implementa  el algoritmo gene´tico (GA) como en [Casillas et al., 2015].

II-C.    Diagno´stico de fugas en redes de distribucio´n

Al igual que en l´ıneas de conduccio´n, la localizacio´n de fugas en redes,abordada desde un enfoque por modelo, radica  en  la  comparacio´n  de  mediciones  de  presio´n distribuidas  en  puntos  estrate´gicos  de  la  tuber´ıa  con un  modelo  matema´tico  que  describe  el  comportamiento teo´rico  de  la  red.  Es  por  ello  que  el  punto  de  partida para la implementacio´n de un sistema de localizacio´n de fugas  en  redes,  parte  del  posicionamiento  estrate´gico  y la seleccio´n del nu´mero de sensores necesarios para una correcta identificacio´n. En general el posicionamiento y la seleccio´n del nu´mero de sensores es planteado como problema de optimizacio´n.

El posicionamiento de M sensores en N nodos po- tenciales  requiere  tiempo  exponencial  para  un  me´todo exhaustivo,  incluso  para  un  me´todo  polinomial  resulta inviable para una red de taman˜o medio [Gamboa-Medina and Reis, 2017]. Considerando esto, en este art´ıculo se aborda este problema como [Sarrate et al., 2014]. Bajo el  esquema  de  instrumentacio´n  obtenido,  es  abordado el  problema  de  localizacio´n  de  fugas  considerando  que ocurre una fuga a la vez y que so´lo ocurre en los nodos, ya que en el modelado las demandas son asignadas a los nodos. Bajo estas consideraciones, la localizacio´n de fugas en redes se basa en la comparacio´n de las estima-

ciones de presio´n en los nodos Hˆi  estimadas mediante el

modelo matema´tico HDD, definido en anteriormente con las  mediciones  de  presio´n  H  obtenidas  de  los  sensores distribuidos en la red, de e´sta comparacio´n es generado un residuo (r) el cual es analizado con el objetivo de extraer s´ıntomas y localizar la fuga. Considerando la complejidad de la red, para abordar el problema la  localizacio´n  de  la  fuga,  en  [Sarrate  et  al.,  2014], [Soldevila et al., 2017], se propone el uso de te´cnicas de reconocimiento de patrones, donde el problema es for- mulado  como  un  problema  supervisado  de  clasificacio´n multivariable como:

∈

∈

{	}

Dado	un	conjunto	X	= (r1, l1), (r2, l2), . . . , (rN , lN )  de  datos   residuales donde  ri      Rsn,  sn  es  el  nu´mero  de  sensores,  ri  es  la presio´n residual y li      L  es la clase que indica el nodo

donde la fuga ha ocurrido, el problema de localizacio´n o aislamiento de fugas consiste en encontrar una funcio´n:

g : Rsn ← {1, 2, . . . , N },	(15)

∈

es decir, encontrar una funcio´n de clasificacio´n que para cualquier objeto x Rsn a ser clasificado, obtenga como salida  la  etiqueta  de  clase  li  asociada  a  la  posicio´n  de una  fuga.  Aunado  a  esto,  en  un  escenario  pra´ctico  es

importante considerar que las mediciones son perturba- das con ruido, existe incertidumbre en los patrones de demanda y las fugas pueden aparecer en cualquier nodo con diferente magnitud. Teniendo en cuenta todos estos efectos,  el  clasificador  disen˜ado  debe  poder  localizar  la fuga real presente en la red y a su vez debe ser robusto a al ruido de las mediciones. El esquema de localizacio´n de la fuga puede ser resumido mediante el esquema de la figura 1.

II-D. Clasificador de Bosque Aleatorio

Un a´rbol de decisio´n es un clasificador expresado por medio de particiones recursivas del espacio de instancias. El a´rbol de decisio´n se conforma por nodos que unen un conjunto de posibles decisiones basadas en construccio- nes  lo´gicas,  donde  cada  nodo  interno  divide  el  espacio de la instancia en dos o ma´s subespacios de acuerdo con una  determinada  funcio´n  acorde  con  los  valores  de  los atributos de entrada. En el caso ma´s simple y frecuente, cada prueba considera un solo atributo, de modo que el espacio de la instancia se divide de acuerdo con el valor de los atributos. En Figura 2 se presenta un ejemplo simple de un a´rbol de decisio´n.

Figura 2.  Ejemplo simple de un a´rbol de decisio´n. Fuente: Elaboracio´n propia.

En  la  te´cnica  de  clasificacio´n  por  medio  de  bosque aleatorio  (RF,  del  ingle´s  Random  Forest)  emplea  un conjunto de a´rboles de decisio´n, donde cada clasificador es generado usando un vector de muestras aleatorio, independiente al vector de entrada pero de la misma dimensio´n. De cada a´rbol se obtiene un resultado unitario que indica la pertenencia de la clase de entrada a un determinado grupo. La clase final se determina mediante el promedio de los clasificadores [Pal, 2005]. La Figura 3 muestra un ejemplo de un bosque aleatorio.

Figura 1.   Esquema general de localizacio´n de fugas. Fuente: Elaboracio´n propia.

Figura 3.   Bosque aleatorio. Fuente: Elaboracio´n propia.

El disen˜o de un a´rbol de decisio´n requiere la seleccio´n de un medida de seleccio´n de atributos, existen diferentes enfoques para esta tarea donde en la mayor´ıa se asignan una medida de calidad directamente al atributo. Una me- dida  de  seleccio´n  de  atributos  frecuentemente  utilizada es el criterio de la relacio´n de ganancia de informacio´n. Cuando se utiliza el ´ındice de ganancia de informacio´n, se asocia una medida de seleccio´n de atributo, que mide la impureza de un atributo con respecto a las clases. Para un conjunto de entrenamiento determinado Tr, seleccionando al azar y considerando que pertenece a alguna clase Ci, el ´ındice de ganancia se puede escribir como:

Σ Σ(f (C T  )/|T  |)(f (C , T  )/|T  |)	(16)

II-E.    Me´tricas de desempen˜o

El  desempen˜o  de  los  clasificadores  se  medir  a  trave´s de  diferentes  me´tricas  de  desempen˜o.  Para  definir  las me´tricas  es  necesario  definir  los  siguientes  conceptos: Un verdadero positivo es un resultado en el que el mo- delo predice correctamente la clase positiva. De manera similar, un verdadero negativo es un resultado en el que el modelo predice correctamente la clase negativa. Por otro lado, un falso positivo es un resultado en el que el modelo predice incorrectamente la clase positiva y finalmente un falso negativo es un resultado en el que el modelo predice incorrectamente la clase negativa. En este caso la clase positiva es la ocurrencia de una fuga en un determinado nodo y ninguna fuga es una clase negativa. Considerando las definiciones anteriores se definen las siguientes me´tricas de desempen˜o.

La  precisio´n:  se  define  como  el  nu´mero  de  verda- deros positivos (Tp) sobre el nu´mero de verdaderos positivos ma´s el nu´mero de falsos positivos (Fn):

Precisio´n =      Tp

Tp + Fp

Sensibilidad:  se  define  como  el  nu´mero  de  ver- daderos  positivos  sobre  el  nu´mero  de  verdaderos positivos ma`s el nu´mero de falsos negativos:

Sensibilidad =     Tp

Tp + Fn

´Indice  de  desempen˜o  F1:  considera  tanto  la  preci-

j/=

i  r	r

i	r	r

sio´n como la sensibilidad de la prueba para calcular la puntuacio´n:

|	|

donde f (Ci, Tr)/ Tr es la probabilidad de que el caso seleccionado  pertenezca  a  la  clase  Ci.  El  nu´mero  de caracter´ısticas utilizadas en cada nodo para generar un a´rbol  y  el  nu´mero  de  a´rboles  son  para´metros  definidos por el usuario necesarios para generar un clasificador de bosque aleatorio [Pal, 2005].

`ındice F1 = 2	Precisio´n × Sensibilidad

×

Precisio´n + Sensibilidad

- LOCALIZACIO´ N DE FUGAS

El desarrollo de las te´cnicas de clasificacio´n requiere un previo entrenamiento fuera de l´ınea que tiene por

objetivo obtener clasificador que funcione bajo esce- narios con mediciones ruidosas. El procedimiento para emplear  las  te´cnicas  de  clasificacio´n  en  un  escenario real comienza con la calibracio´n del modelo, tratando de obtener una descripcio´n lo ma´s realista posible [Ostfeld et al., 2008], para despue´s generar una librer´ıa de faltas que contenga informacio´n para cada potencial falta bajo con diferentes magnitudes y condiciones incertidumbre [Soldevila  et  al.,  2017].  La  etapa  de  generacio´n  de datos es fundamental ya que la disponibilidad de datos representativos  es  una  condicio´n  necesaria  para  obtener un buen clasificador. Dado que los datos que se pueden obtener de la red real pueden ser limitados, una forma de obtener un conjunto completo de datos de entrenamiento es  mediante  el  uso  del  simulador  hidra´ulico  [Soldevila et al., 2017]. Bajo lo las limitantes para la obtencio´n de datos en una red real, se emplea un esquema (mostrado en la figura Figura 4) para la generacio´n de datos, donde la  red  real  es  sustituida  por  una  simulacio´n  perturbada con ruido.

Figura 4.  Esquema de generacio´n de datos. Fuente: Elaboracio´n propia.

En  este  caso  para  el  ana´lisis,  simulacio´n  y  evalua- cio´n  del  algoritmo  de  posicionamiento,  se  considera  un problema  tipo  y  la  herramienta  de  simulacio´n  WNTR (del  ingle´s:  Water  Network  Tool  for  Resilience)  de- sarrollada  por  la  agencia  de  proteccio´n  Ambiental  de Estados  Unidos  (US  EPA,  por  sus  siglas  en  ingle´s). para  entornos  de  simulacio´n  de  lenguaje  Python.  El problema tipo utilizado corresponde a una de las redes utilizada  como  parte  de  la  competicio´n  “Batlle  of  the Water Sensor Networks”(BWSN) [Ostfeld et al., 2008], la cual se compone de 178 tubos, 126 nodos, 2 tanques y un reservorio (ver Figura 5). Para la simulacio´n de la red  se  utiliza  el  modelo  de  demanda  en  funcio´n  de  la presio´n,  presentado  anteriormente,  en  el  cual  se  utiliza el  algoritmo  de  Newton-Raphson  para  la  aproximacio´n simultanea  del  gasto  y  la  presio´n.  La  posicio´n  y  el numero de sensores se define siguiendo la metodolog´ıa presentada en la seccio´n II-B y en [Sarrate et al., 2014], el esquema resultante consta de tres sensores posicionados en los nodos 22, 66, 113 los cuales se presentan en la Figura 5 por medio de estrellas:

Figura 6.   Indices de validez en grupos. Fuente: Elaboracio´n propia.

Figura   5.	Posicio´n   y   nu´mero   de   sensores,   red   BWSN.   Fuente: Elaboracio´n propia.

Para definir un nu´mero reducido de sensores a instalar en  los  posibles  126  nodos,  se  evalu´an  las  te´cnicas  de agrupamiento descritas en la es decir FCM, KFCM y ECM,  donde  el  nu´mero  adecuado  de  grupos  se  define con  informacio´n  de  una  matriz  de  sensibilidad  y  los correspondientes  ´ındices  de  validacio´n  de  las  te´cnicas de agrupamiento. Los resultados de estos ´ındices para una evaluacio´n de 1 a 10 potenciales grupos se muestran en la Figura 6,los cuales coinciden en tres sensores, u´nicamente  en  el  ´ındice  Wtr  evaluado  en  el  algoritmo FCM,  el  resultado  es  cinco  grupos.  Debido  al  nu´mero de sensores obtenido en la mayor´ıa de los ´ındices, se considera  tres  como  el  nu´mero  de  grupos  y  sensores  a instalar.

Unas  vez  definidos  los  grupos,  la  posicio´n  de  los sensores es determinada por medio de un algoritmo gene´tico  usado  para  abordar  el  problema  de  minimi- zacio´n  basado  en  proyecciones,  descrito  en  la  seccio´n II-B  En  ese  sentido,  para  la  ejecucio´n  del  algoritmo gene´tico se considero´  una poblacio´n de 30 cromosomas, una ejecucio´n iterativa de 100 ejecuciones y un crossover

de recombinacio´n de 0.7.

Para el entrenamiento se realizaron simulaciones gene- rando datos para todas las posibles posiciones fuga, bajo diferentes periodos de simulacio´n, para ello se utilizaron 1000 ejemplos diferentes de fugas. Aunado a lo anterior, tambie´n  se  generaron  datos  con  diferentes  taman˜os  de orificio en un rango comprendido entre 0.01m y 0.07m en cada tuber´ıa de la red, considerando que el dia´metro de las tuber´ıas bajo estudio se encuentran entre un rango de 0.17 y 0.60 m. para el clasificador de bosque aleatorio se consideraron 100 a´rboles.

- RESULTADOS

Para  evaluar  el  desempen˜o  del  algoritmo  se  comparo con  dos  clasificadores  ma´s  basado  en  el  algoritmo  de vecinos  cercanos  (KNN)  y  ma´quinas  de  vector  de  So- porte (SVM). Para el clasificador basado en KNN se

ocurrencia de la fuga ocurre en la hora treinta marcada con la linea roja).

Tabla II

MUESTRA  DE  LOCALIZACIO´ N  DE  FUGAS  POR  LOS  DIFERENTES CLASIFICADORES. FUENTE: ELABORACIO´ N  PROPIA.

Posicio´n       Predicciones	 simulada      KNN      SVM      RF 84	84	84 84

| 40 | 45 | 40 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 52 | 50 | 52 |
| 108 | 108 | 4 | 4 |
| 71 | 72 | 71 | 72 |
| 122 | 125 | 125 | 125 |
| 30 | 22 | 41 | 22 |
| 109 | 95 | 94 | 94 |
| 58 | 59 | 59 | 64 |
| 12 | 39 | 39 | 10 |

22	27	26	27

considero´  un  rango  de  cuatro  vecinos  cercanos  y  una

×

me´trica euclidiana, mientras que para el clasificador ba- sado SVM se utilizo un kernel con una funcio´n gaussiana con para´metro de penalizacio´n para el error de 1    107. Los resultado del en entrenamiento alcanzados por cada clasificador se resumen mediante la Tabla I de acuerdo

con tres me´tricas de desempen˜o.

Tabla I

ME´TRICAS  DE  DESEMPEN˜ O  E  LOS  CLASIFICADORES  EN  EL ENTRENAMIENTO. FUENTE: ELABORACIO´ N  PROPIA.

| Clasificado KNN | r Precisio´n 0.55 | Sensibilidad F1 0.56 0.51 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 0.71 | 0.66 | 0.66 |
| RF | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

Para ilustrar los resultados del entrenamiento en la Figura 7 se muestra el resultado de localizacio´n obtenido por cada uno los clasificadores en tres ejemplos, donde el punto rojo denota la posicio´n real de la fuga.

Figura 8.  Ejemplo de sen˜ales de los sensores 22, 66 y 113 en presencia de una fuga. Fuente: Elaboracio´n propia.

En la Tabla III se pude observar una disminucio´n en las me´tricas de desempen˜o para los 250 casos, sin embargo, de la Tabla II se puede observar que las predicciones se mantiene en la vecindad del valor real.

Figura 7. Predicciones de ejemplo durante el entrenamiento. Fuente:	M ´

Tabla III

˜

Elaboracio´n propia.

Los resultados del entrenamiento permiten observar que el mayor desempen˜o lo obtuvo el clasificador RF se- guido del SVM y finalmente el algoritmo KNN. Una vez entrenado cada algoritmo se realizaron nuevas pruebas en 250 escenarios de fugas. La Tabla II muestra resultados para 10 de los 250 ejemplos, mientras que la Figura 8

ETRICAS DE DESEMPENO E LOS CLASIFICADORES. FUENTE: ELABORACIO´ N  PROPIA.

| Clasificado KNN | r Precisio´n 0.11 | Sensibilidad F1 0.12 0.10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| RF | 0.15 | 0.14 | 0.13 |

- CONCLUSIONES

muestra  un  ejemplo  de  las  sen˜ales  de  los  sensores  22,

En  este  art´ıculo  se  evaluo´

un clasificador basado en

66 y 133, en los que se considera que tiene un sensor instalado, para la fuga simulada en nodo 84, donde la

bosque aleatorio para abordar el problema de localizacio´n de fugas en redes de distribucio´n y se comparo con dos

diferentes algoritmos. Los resultados muestran que el esquema propuesto mejora el desempen˜o alcanzado por el clasificador con respecto a los otros clasificadores en un  caso  de  estudio,  aun  cuando  la  informacio´n  de  los sensores esta´ perturbada por ruido. Una de las tendencias actuales  encontradas  en  la  literatura  es  la  fusio´n  de clasificadores, donde se toma una decisio´n consensuada de varios clasificadores la cual tiende a reducir el error. Esta filosof´ıa puede resultar u´til para abordar el problema de localizacio´n de fugas.

REFERENCIAS

[A Miyamoto et al., 2008] A Miyamoto, S., Ichihashi, H., and Honda,

- (2008). Algorithms for Fuzzy Clustering Methods in c-Means Clustering with Applications. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

[Cabrera and Vela, 2013] Cabrera, E. and Vela, A. F. (2013). Im- proving Efficiency and Reliability in Water Distribution Systems. Springer Science Bussines Media, B.V., Heidelberg.

[Casillas et al., 2015]  Casillas,  M.  V.,  Garza-Castan˜o´n,  L.  E.,  and Puig, V. (2015). Optimal Sensor Placement for Leak Location in Water Distribution Networks using evolutionary algorithms. Water, 7:6496–6515.

[Gamboa-Medina and Reis, 2017] Gamboa-Medina, M. M. and Reis,

- F. R. (2017). Sampling Design for Leak Detection in Water Distribution Networks. In Procedia Engineering, pages 460–469, Cartagena.

[Girolami, 2002] Girolami, M. (2002). Mercer kernel-based clustering in feature space. IEEE Transactions on Neural Networks.

[Giustolisi et al., 2008] Giustolisi, O., Savic, D., and Kapelan, Z. (2008). Pressure-Driven Demand and Leakage Simulation for Water Distribution Networks. Journal of Hydraulic Engineering, 134(5):626–635.

[Klise et al., 2017] Klise, K., Hart, D., Moriarty, D., Washington,

- B., DC, U., and 2017, U. (2017). Water network tool for resilience (WNTR) user manual. Technical report, United States Environmental Protection Agency.

[Leu and Bui, 2016] Leu, S. S. and Bui, Q. N. (2016). Leak Prediction Model for Water Distribution Networks Created Using a Bayesian Network Learning Approach. Water Resources Management.

[Masson and Denœux, 2008] Masson, M. H. and Denœux, T. (2008). ECM: An Evidential Version of the Fuzzy C-Means Algorithm. Pattern Recognition, 41(4):1384–1397.

[Ostfeld et al., 2008] Ostfeld, A., Uber, J. G., Salomons, E., Berry,

J. W., Hart, W. E., Phillips, C. A., Watson, J.-P., Dorini, G., Jonkergouw, P., Kapelan, Z., et al. (2008). The battle of the water sensor networks (bwsn): A design challenge for engineers and algorithms. Journal of Water Resources Planning and Management, 134(6):556–568.

[Pal, 2005] Pal, M. (2005). Random forest classifier for remote sensing classification. International journal of remote sensing, 26(1):217–222.

[Pudar and Liggett, 1992] Pudar, R. S. and Liggett, J. A. (1992). Leaks in Pipe Networks. Journal of Hydraulic Engineering, 118(7):1031–1046.

[Puig et al., 2016] Puig, V., Duviella, E., Soldevila, A., Fernandez- Canti, R. M., Blesa, J., and Tornil-Sin, S. (2016). Leak localization in water distribution networks using a mixed model-based/data- driven approach. Control Engineering Practice, 55:162–173.

[Rossman, 2001] Rossman, L. A. (2001). Epanet 2 users manual. US Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio.

[Sarrate et al., 2014] Sarrate, R., Blesa, J., and Nejjari, F. (2014). Clustering Techniques Applied to Sensor Placement for Leak De- tection and Location in Water Distribution Networks. In 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation, 2014, pages 109–114, Palermo. IEEE.

[Soldevila et al., 2017] Soldevila, A., Fernandez-Canti, R. M., Blesa, J., Tornil-Sin, S., and Puig, V. (2017). Leak localization in water distribution networks using Bayesian classifiers. Journal of Process Control.

[Todini, 2010] Todini, E. (2010). A more realistic approach to the “extended period simulation” of water distribution networks. In Advances in Water Supply Management. Taylor & Francis.

[Valizadeh et al., 2009] Valizadeh, S., Moshiri, B., and Salahshoor, K. (2009). Leak detection in transportation pipelines using feature ex- traction and KNN classification. In Pipelines 2009: Infrastructure’s Hidden Assets - Proceedings of the Pipelines 2009 Conference.

[World Water Assessment Programme United Nations and UN-Water, 2009] World Water Assessment Programme United Nations and UN-Water (2009). Water in a changing world, volume 1. Earthscan.